INFRASTRUKTURA DROGOWA Leszek Tymicz

72-320 Trzebiatów ul. Rynek 9-10/2 Tel. kom. 507 826 800

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:	Częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z
relacji Brojce - Przybiernowo

Adres:			odcinek od drogi wojewódzkiej nr 105 do km 12+713,00 w m. Brojce

rejon przejazdu kolejowego km 14+110,00

odcinek od km 15+069,50 do km 15+561,50 w m. Stołąż

odcinek od km 16+950,00 do km 17+150,00 w m. Tąpadły

odcinek od km 18+759,00 do km 18+971,00 
relacji Tąpadły – Przybiernowo

odcinek od km 19+736,50 do km 19+850,00 w m. Przybiernowo

oraz droga powiatowa nr 3134Z do km 3+339,00

Obiekt:	droga powiatowa nr 3126Z

Kategoria obiektu

budowlanego:	IV Elementy Dróg Publicznych

Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, 
ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Projektował: 		Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

Sprawdził:		inż. Bogusław Dąbrowny upr. bud. proj. 152/Sz/91
			specjalność: drogowa

Trzebiatów, 25 maja 2018 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania						str. 3

- Cel i zakres opracowania					str. 3

- Opis stanu istniejącego						str. 3-4

- Opis stanu projektowanego					str. 4-6

- Uwagi końcowe							str. 7

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego			str. 7

- BIOZ								str. 8-10

II ZAŁĄCZNIKI

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaświadczenie PIIB projektanta

- Uprawnienia budowlane sprawdzającego

- Zaświadczenie PIIB sprawdzającego

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny skala 1:500

rys. nr 1	odcinek od drogi wojewódzkiej nr 105 do km 12+713,00 w m. Brojce

zdjęcie		rejon przejazdu kolejowego km 14+110,00

rys. nr 2	odcinek od km 15+069,50 do km 15+561,50 w m. Stołąż

rys. nr 3	odcinek od km 16+950,00 do km 17+150,00 w m. Tąpadły

rys. nr 5	odcinek od km 18+759,00 do km 18+971,00 relacji Tąpadły – Przybiernowo

rys. nr 6	odcinek od km 19+736,50 do km 19+850,00 w m. Przybiernowo

oraz droga powiatowa nr 3134Z do km 3+339,00

I CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiającego

- Dz. U. z dn. 29 stycznia 2016r. Poz. 124 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Wizja lokalna w terenie

- Cel i zakres opracowania

  - Stosownie do ustaleń z ZDP Gryfice założono częściową przebudowę drogi powiatowej nr 3126Z relacji Mirosławice – Przybiernowo do drogi wojewódzkiej nr 105

  - Zakres opracowania obejmuje pas drogowy drogi powiatowej nr 3126Z:

- odcinek od drogi wojewódzkiej nr 105 do km 12+713,00 w m. Brojce

- rejon przejazdu kolejowego km 14+110,00

- odcinek od km 15+069,50 do km 15+561,50 w m. Stołąż

- odcinek od km 16+950,00 do km 17+150,00 w m. Tąpadły

- odcinek od km 18+759,00 do km 18+971,00 relacji Tąpadły – Przybiernowo

- odcinek od km 19+736,50 do km 19+850,00 w m. Przybiernowo

oraz droga powiatowa nr 3134Z do km 3+339,00

- Opis stanu istniejącego

Omawiane odcinki drogi powiatowej nr 3126Z stanowią element podstawowego układu komunikacyjnego Starostwa Gryfice zapewniając komunikację kołową miejscowości Brojce, Stołąż, Tąpadły i Przybiernowo z drogą wojewódzką nr 105 w m. Brojce i w rejonie m. Przybiernowo

  - Odcinek od drogi wojewódzkiej nr 105 do km 12+713,00 w m. Brojce
Ist. jezdnia szer. 4,00 – 5,50m o nawierzchni bitumicznej w stanie technicznym złym.
Odwodnienie powierzchniowe.
Droga powiatowa nie posiada wydzielonych ciągów pieszych.

  - Rejon przejazdu kolejowego km 14+110,00
Na szerokości jezdni znajduje się nieczynne torowisko kolejki wąskotorowej wypełnione płytami żelbet.

  - Odcinek od km 15+069,50 do km 15+561,50 w m. Stołąż
Ist. jezdnia szer. 5,00m o nawierzchni bitumicznej w stanie technicznym złym.
Omawiany odcinek drogi powiatowej częściowo po stronie zachodniej w rejonie skrzyżowania posiada wydzielony ciąg pieszych szer. 1,50m dł. 190,00m.
Odwodnienie powierzchniowe.

  - Odcinek od km 16+950,00 do km 17+150,00 w m. Tąpadły
Ist. jezdnia szer. 5,00m o nawierzchni bitumicznej w stanie technicznym złym.
Omawiany odcinek drogi powiatowej częściowo po stronie południowej od ist. przystanku autobusowego w kierunku zachodnim do skrzyżowania posiada wydzielony ciąg pieszych szer. 1,50m dł. 35,00m.
Odwodnienie powierzchniowe.
Ist. rowy częściowo niedrożne.

  - Odcinek od km 18+759,00 do km 18+971,00 relacji Tąpadły – Przybiernowo
Ist. jezdnia szer. 5,00m o nawierzchni bitumicznej w stanie technicznym złym.
Droga powiatowa nie posiada wydzielonych ciągów pieszych.
Odwodnienie powierzchniowe.
Ist. rowy i przepust na omawianym odcinku niedrożne.

  - odcinek od km 19+736,50 do km 19+850,00 w m. Przybiernowo oraz droga powiatowa nr 3134Z do km 3+339,00
Ist. jezdnia szer. 5,00m o nawierzchni bitumicznej w stanie technicznym dostatecznym.
Omawiany odcinek drogi powiatowej nie posiada wydzielonych ciągów pieszych.
Po stronie zachodniej zlokalizowana jest ist. przystanek autobusowy z wiatą.
Odwodnienie powierzchniowe.

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Stosownie do ustaleń z ZDP Gryfice założono częściową przebudowę drogi powiatowej nr 3126Z relacji Mirosławice – Przybiernowo do drogi wojewódzkiej nr 105 polegającej na:

- poprawie stanu technicznego jezdni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej oraz poszerzeń do szer. jezdni min. 5,00m.

- likwidacja nieczynnego przejazdu kolejowego w jezdni

- odtworzenie oraz udrożnienie ist. rowów i jednego przepustu

- budowie ciągów pieszych szer. 1,50m przyległych do jezdni

- budowie 7 zjazdów

  - Odcinek od drogi wojewódzkiej nr 105 do km 12+713,00 w m. Brojce
Założono wykonanie:

- poszerzenia ist. jezdni do szer. 5,50m poprzez ułożenie warstwy odcinającej z piasku gr. 15cm, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm 
gr. 25cm, warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 5cm, warstwy ścieralnej asfaltobetonu gr. 3cm

- nakładki bitumicznej na ist. jezdni (warstwa wyrównawcza gr. 5cm) oraz warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 3cm

- profilowanie poboczy na szer. 1,50m

Generalnie przyjęto zachowanie spadków podłużnych i poprzecznych ist. jezdni.

  - Rejon przejazdu kolejowego km 14+110,00

Założono rozbiórkę nieczynnego ist. torowiska na szer. jezdni.
Na ist. podtorzu przyjęto ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5m gr. 25cm oraz  warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 5cm, warstwy ścieralnej asfaltobetonu 
gr. 3cm. Przyjęto dowiązanie się do ist. jezdni drogi powiatowej po 4,00m od osi torowiska. Lokalizację przejazdu przedstawiono na załączonym zdjęciu.

  - Odcinek od km 15+069,50 do km 15+561,50 w m. Stołąż 
Założono wykonanie:

- Dodatkowo przy krawędzi ist. jezdni ciągu pieszego po stronie wschodniej 
od km 15+083,00 do km 15+ 206,00 szer. 1,60-1,90m dł.123,00m 
Dodatkowo przy krawędzi ist. jezdni ciągu pieszego po stronie północnej 
od km 15+403,00 do km 15+561,50 szer. 1,50m dł. 158,50m
Planowane ciągi piesze o nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cement-piask. (1:3) gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm 
gr. 10cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm.
Dla zapewnienia stateczności konstrukcji od strony jezdni przyjęto ułożenie krawężnika bet. 30x15cm na ławie bet. C12/15 z oporem o „świetle” 
h=7-12cm.
Na odcinku od km 15+083,00 do km 15+206,00 krawędź ciągu pieszego dostosować do ist. cokołu po stronie wschodniej.
Na odcinku od km 15+403,00 do km 15+561,50 przyjęto ułożenie obrzeża bet. 30x8cm na ławie bet. C12/15.
Posadowienie planowanych ciągów pieszych o spadku poprzecznym 2% należy dowiązać do ist. stanu wysokościowego krawędzi jezdni.

- nakładki bitumicznej na ist. jezdni (warstwa wyrównawcza gr. 5cm) oraz warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 3cm (odcinek km 15+069,50 do 
km 15+322,50) o spadku poprzecznym w kierunku wschodnim

- w rejonie km 15+410,00 wzdłuż krawędzi jezdni wymiany ist. nawierzchni bitumicznej na szer. 2,50m i długości 15,60m

Generalnie przyjęto zachowanie spadków podłużnych i poprzecznych ist. jezdni.

  - Odcinek od km 16+950,00 do km 17+150,00 w m. Tąpadły
Założono wykonanie:

- Dodatkowo przy krawędzi ist. jezdni ciągu pieszego po stronie południowej
od km 17+068,50 szer. 1,50m dł. 45,00m 
Planowany ciąg pieszy o nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cement-piask. (1:3) gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm 
gr. 10cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm.
Dla zapewnienia stateczności konstrukcji od strony jezdni przyjęto ułożenie krawężnika bet. 30x15cm na ławie bet. C12/15 z oporem o „świetle” 
h=7-12cm.
Na odcinku od od km 17+068,50 na dł. 45,00m przyjęto ułożenie obrzeża bet. 30x8cm na ławie bet. C12/15.
Posadowienie planowanych ciągów pieszych o spadku poprzecznym 2% należy dowiązać do ist. stanu wysokościowego krawędzi jezdni.

- nakładki bitumicznej na ist. jezdni (warstwa wyrównawcza gr. 5cm) oraz warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 3cm (odcinek km 16+950,00 do 
km 17+150,00)

- w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. nr 3) czterech zjazdów szer. 4,00 – 5,00m o nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cement-piask. (1:3) gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm 
gr. 20cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm. 
Dla zapewnienia stateczności konstrukcji zjazdów przyjęto ułożenie krawężnika najazdowego bet. 22x15cm na ławie bet. C12/15 o „świetle” 
h=2-3cm.

- odmulenia dna rowu, plantowania skarp oraz usunięcia form krzaczastych w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. nr 3) odnośnie rowów

Generalnie przyjęto zachowanie spadków podłużnych i poprzecznych ist. jezdni.

  - Odcinek od km 18+759,00 do km 18+971,00 relacji Tąpadły – Przybiernowo
Założono wykonanie:

- nakładki bitumicznej na ist. jezdni (warstwa wyrównawcza gr. 5cm) oraz warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 3cm na dwóch odcinkach 
(od km 18+759,00 do 18+850,00 i od km 18+910,00 do 18+971,00)

- Na odcinku od km 18+850,00 do km 18+910,00 w celu poprawy przepływu wód powierzchniowych ist. przepustem przyjęto ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5m gr. 0-20cm oraz warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 5cm, warstwy ścieralnej asfaltobetonu gr. 3cm. Przyjęto dowiązanie się do ist. jezdni drogi powiatowej w km 18+850,00 oraz 
km 18+910,00

- odmulenia dna rowu, plantowania skarp oraz usunięcia form krzaczastych i zadrzewienia w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. nr 5) odnośnie rowów oraz udrożnienie ist. przepustu
Wykaz drzew niewymagających i wymagających pozwolenia na wycinkę przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 5).

- plantowanie poboczy szer. 1,00m pomiędzy ist. jezdnią a rowami

Generalnie przyjęto zachowanie spadków podłużnych i poprzecznych ist. jezdni.

  - odcinek od km 19+736,50 do km 19+850,00 w m. Przybiernowo oraz droga powiatowa nr 3134Z do km 3+339,00
Założono wykonanie:

- Dodatkowo przy krawędzi ist. jezdni ciągu pieszego szer. 1,50m po stronie wschodniej od km 19+736,50 drogi powiatowej nr 3126Z do km 3+339,00 drogi powiatowej nr 3134Z dł. 142,00m
Planowany ciąg pieszy o nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cement-piask. (1:3) gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm 
gr. 10cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm.
Dla zapewnienia stateczności konstrukcji od strony jezdni przyjęto ułożenie krawężnika bet. 30x15cm na ławie bet. C12/15 z oporem o „świetle” 
h=7-12cm, a od strony pobocza przyjęto ułożenie obrzeża bet. 30x8cm na ławie bet. C12/15.
Posadowienie planowanych ciągów pieszych o spadku poprzecznym 2% należy dowiązać do ist. stanu wysokościowego krawędzi jezdni.

- Peronu na przystanku autobusowym szer. 2,00m i dł. 10,00m o konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych (j/w).
Ponadto należy wykonać wyznaczone przejście dla pieszych (krawężnik obniżony h=2cm)

- w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. nr 6) dwóch zjazdów indywidualnych szer. 3,00m o nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cement-piask. (1:3) gr. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm 
gr. 20cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm. 
Dla zapewnienia stateczności konstrukcji zjazdów przyjęto ułożenie krawężnika najazdowego bet. 22x15cm na ławie bet. C12/15 o „świetle” 
h=2-3cm.

5.	Uwagi końcowe

5.1 Podłoże gruntowe na poszerzeniach jezdni i w miejscach planowanych ciągów pieszych należy zagęścić do stopnia zagęszczenia Is=1,0.

5.2 Przed przystąpieniem do wykonania nakładki ist. jezdnię należy:

- oczyścić

- skropić emulsją bitumiczną

- w miejscach przeasfaltowanych i nawierzchniach smołowych należy wykonać frezowanie o głębokości 1,5cm

Opracował: Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

6.	 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zadanie:  Częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z relacji Brojce - Przybiernowo

Obiekt: 	Roboty drogowe

Adres:		odcinek od drogi wojewódzkiej nr 105 do km 12+713,00 w m. Brojce
rejon przejazdu kolejowego km 14+110,00

odcinek od km 15+069,50 do km 15+561,50 w m. Stołąż

odcinek od km 16+950,00 do km 17+150,00 w m. Tąpadły

odcinek od km 18+759,00 do km 18+971,00 relacji Tąpadły – Przybiernowo

odcinek od km 19+736,50 do km 19+850,00 w m. Przybiernowo

oraz droga powiatowa nr 3134Z do km 3+339,00

Na podstawie artykułu 20 ust. 4 prawa budowlanego oświadczam, że opracowany projekt częściowej przebudowy drogi powiatowej nr 3126Z relacji Brojce - Przybiernowo został opracowany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Od momentu przekazania przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego.

Sprawdzający:

inż. Bogusław Dąbrowny upr. bud. proj. 152/Sz/91

Projektant:

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

- 7.	INFORMACJE  BIOZ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowanie w zakresie objętym projektem branży instalacyjnej.

Zadanie:	Częściowa przebudowa drogi powiatowej nr 3126Z
relacji Brojce - Przybiernowo

Nazwa obiektu: 	Roboty drogowe

Adres: 	odcinek od drogi wojewódzkiej nr 105 do km 12+713,00 w m. Brojce
rejon przejazdu kolejowego km 14+110,00

odcinek od km 15+069,50 do km 15+561,50 w m. Stołąż

odcinek od km 16+950,00 do km 17+150,00 w m. Tąpadły

odcinek od km 18+759,00 do km 18+971,00 relacji Tąpadły – Przybiernowo

odcinek od km 19+736,50 do km 19+850,00 w m. Przybiernowo

oraz droga powiatowa nr 3134Z do km 3+339,00

Zamawiający:		Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Projektant i adres:

Leszek Tymicz, ul. Rynek 9-10/2, 72-320 Trzebiatów

7. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia dotycząca częściowej przebudowy drogi powiatowej nr 3126Z relacji Brojce - Przybiernowo

7.1. Podstawa opracowania

- Projekt wykonawczy częściowej przebudowy drogi powiatowej nr 3126Z

- Art. 20, ust1, punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.z 2000 nr 106 poz 1126 z późniejszymi zmianami)

- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2001r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami)

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 47, poz 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz 1126)

7.2. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku

- ułożenie krawężnika betonowego

- ułożenie obrzeża betonowego

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

- roboty nawierzchniowe – nawierzchnie bitumiczne (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna)

- roboty nawierzchniowe – nawierzchnie z kostki bet.

- plantowanie poboczy

- udrożnienie ist. rowów (odmulenie, profilowanie, wycinka drzew i form krzaczastych)

- roboty wykończeniowe

7.3. Istniejące uzbrojenie

- Sieć energetyczna kablowa NN

- Sieć energetyczna napowietrzna NN

- Sieć napowietrzna telekomunikacyjna

- Sieć kablowa telekomunikacyjna

- Sieć gazowa

- Sieć kanalizacji sanitarnej KS

7.4. Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- nie występuje

7.5. Podczas realizacji n/w robót budowlanych wystąpić mogą przewidywalne zagrożenia:

- roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasie czynnej drogi gminnej

- załadunek i rozładunek materiałów

7.6. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

7.7. Kierownictwo robot powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykonanie nawierzchni)

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- właściwą organizację placu budowy w tym czasową organizację ruchu na czas budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

- pracownicy powinni być ubrani w kamizelki koloru pomarańczowego na terenie budowy

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i wyrobów oraz substancji niebezpiecznych

7.8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych.