INFRASTRUKTURA DROGOWA Leszek Tymicz

72-320 Trzebiatów ul. Rynek 9-10/2 Tel. kom. 507 826 800

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:	Przebudowa ul. Wałowej w m. Gryfice – odcinek III
od ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama

Adres:	ul. Wałowa m. Gryfice, Powiat Gryficki
Woj. Zachodniopomorskie

Obiekt:	droga powiatowa nr 3211Z ul. Wałowa m. Gryfice

Lokalizacja:	dz. 148 nr obr 5 Gryfice

Kategoria obiektu

budowlanego:	IV Elementy Dróg Publicznych

Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
			ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Projektował: 		Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

Sprawdził:		inż. Bogusław Dąbrowny upr. bud. proj. 152/Sz/91
			specjalność: drogowa

Trzebiatów, 18.06.2018 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania						str. 3

- Cel i zakres opracowania					str. 3

- Opis stanu istniejącego						str. 3

- Opis stanu projektowanego					str. 3-6

- BIOZ								str. 7-9

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego			str. 10

II ZAŁĄCZNIKI

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaświadczenie PIIB projektanta

- Uprawnienia budowlane sprawdzającego

- Zaświadczenie PIIB sprawdzającego

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys. nr 1	Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

rys. nr 2	Profil podłużny skala 1:50/500

rys. nr 3	Profile konstrukcyjne + załącznik

rys. nr 4	Geometria i schemat znaków

IV Schemat kanału monolitycznego z polimerbetonu

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiającego

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice

- Dz. U. z dn. 29 stycznia 2016r. Poz. 124 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Wizja lokalna w terenie

- Cel i zakres opracowania

- Celem opracowania jest przebudowa ul. Wałowej polegająca na:

- wykonaniu wydzielonych ciągów pieszych i jezdni w odniesieniu do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przy zachowaniu ist. organizacji ruchu

- wymianie ist. nawierzchni utwardzonej bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej starobruk

- Zakres opracowania obejmuję:

- odcinek III pas drogowy dz. nr 148 obr 5 Gryfice od ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama w Gryficach

- Opis stanu istniejącego

  - Droga powiatowa zlokalizowana na dz. nr 148 (ul.Wałowa) posiada:

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. zmiennej 3,75 – 5,75m.

- zjazdy częściowo o nawierzchni betonowej i kostki bet, częściowo gruntowej

  - Szerokość podstawowa pasa drogowego drogi powiatowej ul. Wałowa 6,00-11,75m.

  - W rejonie planowanych robót występuje ist. uzbrojenie terenu

- sieć napowietrzna energetyczna NN

- sieć kablowa energetyczna NN

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- sieć kablowa telekomunikacyjna

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Droga powiatowa ul. Wałowa (odcinek III) klasy L (lokalna) zapewnia obsługę komunikacyjną terenów przyległych do pasa drogowego  w powiązaniu z podstawowym układem komunikacyjnym m. Gryfice poprzez drogę powiatową nr 3198Z ul. Mickiewicza oraz drogę wojewódzką nr 109 ul. Wysoka Brama.

- Parametry techniczne założonych do wykonania elementów drogowych:

Jezdnie:

- Klasa projektowanej drogi powiatowej– lokalna „L”

- Kategoria obciążenia ruchu  KR-2

- Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa szer. 5,00-6,00 m o łącznej dł. 136,55m 
(od ul. Mickiewicza)

- Droga jednojezdniowa, jednokierunkowa szer. 4,00-5,00 m o łącznej dł. 85,54m 
(do ul. Wojska Polskiego)

- Szerokość pasa ruchu na odcinku szlakowym 2,50 – 4,00 m

- Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 1,5%

- Pochylenie podłużne maksymalne i = 2,7%

- Pochylenie podłużne minimalne i = 0,3%

Ciągi piesze:

- Szerokość 1,25-3,40m

- Spadki poprzeczne jednostronne zmienne uwzględniające ist. zagospodarowanie terenów przyległych do pasa drogowego

Pobocza utwardzone:

- Szerokość 0,50-1,00m

- Spadki poprzeczne jednostronne 1-5% w kierunku jezdni

Zjazdy:

- Szer. zjazdów: 3,00 – 7,00m

- Zjazdy o spadku podłużnym max. 5%

- Rozwiązania sytuacyjne

W odniesieniu do ist. pasa drogowego oraz przyległego zagospodarowania terenu założono:

- na odcinku od hkm 0+00,00 do 0+43,20 jezdnię dwukierunkową szer. 6,00m oraz jednostronny ciąg pieszy po stronie wschodniej szer. 1,50-1,80m

- na odcinku od khm 0+43,20 do 1+36,55 jezdnię dwukierunkową szer. 5,00m oraz obustronny ciąg pieszy szer. 1,80-3,70m

- na odcinku od hkm 1+36,55 do 1+62,90 jezdnię jednokierunkową szer. 5,00 – 4,00m oraz obustronny ciąg pieszy 1,25 – 3,70m

- na odcinku od hkm 1+62,90 – 2+22,09 jezdnię jednokierunkową szer. 4,00m oraz jednostronny ciąg pieszy po stronie wschodniej szer. 1,25 – 1,50m

Usytuowanie osi projektowanej drogi i wierzchołków podano na planie sytuacyjnym rys. nr 1. Załamania trasy (wierzchołek W3, W4, W5) wyokrąglono łukami poziomym R=60, 100, 250. Dla wytyczenia planowanych osi i wierzchołków zachodzi konieczność skalibrowania mapy zasadniczej.

Geometrię ist. skrzyżowań drogi powiatowej (ul. Wałowa odcinek III) z ul. Mickiewicza oraz ul. Wysoka Brama pozostawia się w stanie istniejącym.

Generalnie planowane zjazdy w zależności od szer. pasa drogowego posiadają skosy wjazdowe i wyjazdowe (skosy 1:1) na szer. 1,50-2,00m.

- Rozwiązania wysokościowe

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu przyległego do pasa drogowego założono niweletę projektowanej jezdni tak aby wraz z projektowanymi spadkami poprzecznymi projektowane rzędne na granicy pasa drogowego były zbliżone do rzędnych istniejących.

Dla nadania płynności przejazdu założono przyjęcie spadków podłużnych w osi drogi: 0,3%, 0,5%, 0,7%, 0,9%, 1%, 2,7%. Załamanie spadków przy Δi > 1% wyłagodzono łukiem pionowym R=1000.

Dla odprowadzenia wód opadowych z planowanych nawierzchni utwardzonych założono spadki poprzeczne:

- jezdnia spadek jednostronny 1,5%

- ciągi piesze, pobocza spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni

- zjazdy o maksymalnym nachyleniu 5%

- Roboty ziemne

W stosunku do proj. niwelety jezdni i spadków poprzecznych generalnie należy po rozbiórce ist. nawierzchni wykonać korytowanie uwzględniające grubość planowanej konstrukcji:

- dla jezdni -51cm.

- dla ciągów pieszych, poboczy i zjazdów -36cm

Wyprofilowane podłoże gruntowe należy zagęścić do stopnia zagęszczenia 1,0.

Przy wykonywaniu wykopów (korytowanie) należy zachować szczególną ostrożność w stosunku do znajdującego się istniejącego uzbrojenia terenu. Istniejące uzbrojenie przebiegające nad poziomem koryta należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopów odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

- Planowana konstrukcja nawierzchni

- Jezdnia

- kostka brukowa starobruk gr. 8cm na podsypce cement. – piask. gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm zagęszczonego 
mechanicznie gr. 25cm
- podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany cementem Rm=2,5

- Ciągi piesze, zjazdy
- kostka brukowa starobruk gr. 8cm na podsypce cement. – piask. gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm zagęszczonego mechanicznie gr. 15cm
- podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 gr. 15cm

- Pobocza 
- kostka brukowa starobruk gr. 8cm na podsypce cement. – piask. gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm zagęszczonego mechanicznie gr. 10cm
- podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 gr. 15cm

Dla nadania stateczności konstrukcji obramowano krawężnikiem bet. nawierzchnie jezdni, oraz zjazdów, a nawierzchnie ciągów pieszych obrzeżem bet. od strony zieleni.

- Odwodnienie

Dla odprowadzenia wód deszczowych z planowanych nawierzchni utwardzonych założono:

- wykonanie trzech wpustów deszczowych osadzonych na studniach bet. ø500 z włączeniem do ist. sieci kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki PVCø160.

- wykonanie jednego kanału monolitycznych z polimerbetonu 23x15cm L=8,00m
z włączeniem do ist. kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki ø150.

  - Materiał

Przyłącza (przykanaliki) zaprojektowano z rur  ø160, ø150 – rury PCV-U kl. S lite.

Przyłącza powinny posiadać obsypkę z pospółki o gr. 10 cm.

Studzienki deszczowe (Wd) betonowe ø500 z wpustem żeliwnym typu ciężkiego posadowionym na ławie betonowej gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm. Założono wykonanie studzienek deszczowych ø500 z częścią osadnikową głębokości min. 0,50 m.

  - Roboty ziemne

Dla całości robót projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonanie wykopów ręcznie. Założono wykonanie wykopów o ścianach pionowych umocnionych (szalunek). Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację  i bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania nie zainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu.

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne” i normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur.

Zasypanie wykopu do poziomu konstrukcji jezdni ponad wierzch przewodu na całej długości projektowanych przyłączy wykonać piaskiem drobnioziarnistym doziarnionym kruszywem grubszych frakcji lub piaskiem zasypowym średnioziarnistym spoza placu budowy – warstwami gr. do 15 cm z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia pod drogami do wskaźnika IS = 1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania” a dla pozostałych terenów IS = 0,95. Zagęszczenie zasypki winno posiadać badanie stopnia zagęszczenia.  
Próbę ciśnieniową, oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997, oraz instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PVC i PE.

- Istniejące studnie kanalizacyjne, teletechniczne, energetyczne, wodociągowe, gazowe należy wyregulować do poziomu planowanych nawierzchni utwardzonych.

Opracował: Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

- 5.	INFORMACJE  BIOZ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowanie w zakresie objętym projektem branży drogowej.

Zadanie:		Przebudowa drogi powiatowej 3211Z ul. Wałowej w m. Gryfice
			Odcinek III – ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama

Nazwa obiektu: 	Roboty drogowe

Adres: 	dz. nr 148 obr 5 Gryfice

Zamawiający:		Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
			ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Projektant i adres:

Leszek Tymicz, ul. Rynek 9-10/2, 72-320 Trzebiatów

Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 3211Z ul. Wałowa (odcinek III) w m. Gryfice

5.1	Podstawa opracowania

- Projekt budowlany przebudowy ul. Wałowej w m. Gryfice

- Art. 20, ust1, punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.z 2000 nr 106 poz 1126 z późniejszymi zmianami)

- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2001r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami)

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 47, poz 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz 1126)

5.2	Zakres i kolejność robót dla zamierzenia budowlanego

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy

- roboty przygotowawcze (rozbiórkowe)

- roboty ziemne (korytowanie)

- zagęszczenie podłoża rodzimego

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 i Rm=1,5

- ułożenie krawężnika betonowego

- ułożenie obrzeża betonowego

- wykonanie wpustów deszczowych, przykanalików i kanału monolitycznego z polimerbetonu

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

- roboty nawierzchniowe – nawierzchnie z kostki brukowej starobruk

- roboty wykończeniowe

5.3	 Istniejące uzbrojenie

- sieć napowietrzna energetyczna NN

- sieć kablowa energetyczna NN

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- sieć kablowa telekomunikacyjna

5.4	 Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- nie występuje

5.5	 Podczas realizacji n/w robót budowlanych wystąpić mogą przewidywalne zagrożenia:

- roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasie czynnej drogi gminnej

- załadunek i rozładunek materiałów

5.6	 Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

5.7	 Kierownictwo robot powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykonanie nawierzchni)

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- właściwą organizację placu budowy w tym organizację ruchu na czas budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

- pracownicy powinni być ubrani w kamizelki koloru pomarańczowego na terenie budowy

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i wyrobów oraz substancji niebezpiecznych

5.8	 Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych.

6.	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zadanie:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3211Z ul. Wałowa w m. Gryfice
Odcinek III – ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama

Lokalizacja: 	dz. nr 148 obr 5 Gryfice

Na podstawie artykułu 20 ust. 4 prawa budowlanego oświadczam, że opracowany projekt przebudowy ul. Wałowej (odcinek III) w m. Gryfice został opracowany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Od momentu przekazania przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego.

Projektant:
Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

Sprawdzający:
inż. Bogusław Dąbrowny upr. bud. proj. 152/Sz/91