SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3211Z ul. Wałowa w Gryficach. Odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dla następujących robót:

-     rozebranie nawierzchni bitumicznej

-     rozebranie nawierzchni betonowej

-     rozebranie nawierzchni z kostki bet,

-     rozebranie chodnika z płyt betonowych

-     rozebranie krawężnika betonowego,

-     rozebranie obrzeży betonowych

- wywóz gruzu.

- MATERIAŁY

2.1. Materiały uzyskane z rozbiórki:

gruz z rozbiórki należy wywieźć na najbliższe wysypisko.

SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć następujący sprzęt:

- sprężarka powietrza spalinowa przewoźna,

- młoty pneumatyczne,

- ładowarki,

- narzędzia ręczne pomocnicze do robót rozbiórkowych,

- samochody do transportu gruzu.

- TRANSPORT

Wybór środka transportu do wywozu materiału z rozbiórki należy do Wykonawcy.

- WYKONANIE ROBÓT

Roboty rozbiórkowe prowadzić w miarę postępu robót przy wykonywaniu robót drogowych. Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę nawierzchni z płyt jumbo, nawierzchni betonowej i chodnika z płytek. Teren rozbiórki należy utrzymywać w odpowiednim porządku, a materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować w sposób uzgodniony z Zarządem drogi, a zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót rozbiórkowych.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

-     rozebranie nawierzchni bitumicznej – m2

-     rozebranie nawierzchni betonowej – m2

-     rozebranie nawierzchni z kostki bet. – m2

-     rozebranie chodnika z płyt betonowych – m2

-     rozebranie krawężnika betonowego, – m

-     rozebranie obrzeży betonowych  – m

-     wywóz gruzu – m3

- ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje Inspektor po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania poszczególnych robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- rozbiórkę płyt ażurowych, chodnika, nawierzchni betonowej,

- wywiezienie płyt ażurowych w miejsce wskazane przez Inwestora

- wywiezienie gruzu z rozbiórki na najbliższe wysypisko wraz z opłatą za składowanie,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.