INFRASTRUKTURA DROGOWA Leszek Tymicz

72-320 Trzebiatów ul. Rynek 9-10/2 Tel. kom. 507 826 800

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zadanie:	Przebudowa ul. Wałowej w m. Gryfice – odcinek III
od ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama

Adres:	ul. Wałowa m. Gryfice, Powiat Gryficki
Woj. Zachodniopomorskie

Obiekt:	droga powiatowa nr 3211Z ul. Wałowa m. Gryfice

Lokalizacja:	dz. nr 148 obr 5 Gryfice

Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
			ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Projektował: 		Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

Opracował:		Maciej Bogdański

Trzebiatów, 18.06.2018 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania						str. 3

- Cel i zakres opracowania					str. 3

- Opis stanu istniejącego						str. 3-4

- Opis stanu projektowanego					str. 4

- Uwagi końcowe							str. 5

- Termin realizacji						str. 5

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny skala 1:500			rys. nr 1

- Schemat usytuowania znaku pionowego

CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiającego

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie

- Inwentaryzacja ist. oznakowania na dzień 14.06.2018r.

- Ustawa z dnia 20 czerwca z 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 03.58.515 ze zmianami)

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu na planowanym 
do przebudowy odcinku drogi powiatowej nr 3211Z ul. Wałowej od ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama w m. Gryfice.

- Opis stanu istniejącego

  - Droga powiatowa ul. Wałowa (odcinek III) klasy L (lokalna) zapewnia obsługę komunikacyjną terenów przyległych do pasa drogowego  w powiązaniu z podstawowym układem komunikacyjnym m. Gryfice poprzez drogę powiatową nr 3198Z ul. Mickiewicza oraz drogę wojewódzką nr 109 ul. Wysoka Brama.

  - Droga powiatowa zlokalizowana na dz. nr 148 (ul.Wałowa) posiada:

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. zmiennej 3,75 – 5,75m.

- zjazdy częściowo o nawierzchni betonowej i kostki bet, częściowo gruntowej

  - Szerokość podstawowa pasa drogowego drogi powiatowej ul. Wałowa 6,00-11,75m.

  - W stanie ist. na odcinku III ul. Wałowej od ul. Mickiewicza do drogi wojewódzkiej nr 109 ul. Wysoka Brama odbywa się ruch kołowy dwukierunkowy.
Ruch kołowy ul. Wałowej poprzez skrzyżowania zwykłe jest podporządkowany 
ul. Mickiewicza oraz ul. Wysoka Brama (droga wojewódzka nr 109) znakami 
pionowymi B-20.
Omawianych odcinek nie posiada wydzielonych ciągów pieszych.

  - Omówione powyżej zasady ruchu określa ist. oznakowanie poziome i pionowe:

- na skrzyżowaniu ul. Wałowej z ul. Mickiewicza znajdują się przejścia dla pieszych oznakowane znakami pionowymi D-6 oraz poziomymi P-10, P-14

- po stronie zachodniej w rejonie skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Mickiewicza poza pasem drogowym zlokalizowany jest parking oznakowany znakami D-18

- po stronie zachodniej przed skrzyżowaniem z ul. Wysoka Brama do ul. Wałowej dochodzi ciąg pieszy bez przejazdu oznakowany znakiem pionowym B-2 oraz posiadający ist. słupek uniemożliwiający przejazd

- z uwagi na wydzielony ruch dwukierunkowy ul. Wysoka Brama (droga wojewódzka nr 109) wyjazd z ul. Wałowej na zasadzie prawo skrętu oznakowany znakiem C-2

Istniejące oznakowanie pionowe i poziome podano na rys. nr 1

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

  - W odniesieniu do ist. oznakowania pionowego i poziomego oraz parametrów ist. pasa drogowego założono przebudowę przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 3211Z (ul. Wałowa) klasy L (lokalnej) o parametrach uwzględniających rozdział ruchu pieszego i kołowego:

- jezdnia dwukierunkowa z kostki brukowej szer. 5,00-6,00m (pas ruchu szer. 2,50-3,00m w każdym kierunku) o łącznej dł. 136,55m z lokalizacją po stronie wschodniej ciągu pieszego z kostki brukowej szer. min 1,50m.

- jezdnia jednokierunkowa  w kierunku południowym z kostki brukowej szer. 4,00-5,00m o łącznej dł. 85,54m z zakazem zatrzymywania. 
Na odcinku do poprzecznego ist. ciągu pieszego zlokalizowano obustronny ciąg pieszy z kostki brukowej szer. min 1,25m.
Na odcinku od poprzecznego ist. ciągu pieszego do skrzyżowania z ul. Wysoka Brama zlokalizowano po stronie wschodniej ciąg pieszy szer. podstawowej 1,50m

- pobocza utwardzone w granicach pasa drogowego szer. 0,50-1,00m

  - Z uwagi na szczupłość ist. pasa drogowego generalnie założono spowolnienie ruchu poprzez ograniczenie prędkości do 30 km/h (znak B-33)

  - Planowana stała organizacja ruchu uwzględnia stan istniejący z dostosowaniem i uzupełnieniem  oznakowania pionowego i poziomego, i tak:

- Odtworzenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza znakami poziomy P-10 i P-14 z przeniesieniem znaku pionowego D-6.

- Wprowadzenie znaku pionowego A-12a w odległości 50,00m przed początkiem zwężenia jezdni dla ruchu jednokierunkowego

- Wprowadzenie znaków pionowych D-3 i A-20 określających koniec i początek ruchu jedno i dwukierunkowego w ul. Wałowej

- Wprowadzenie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na odcinku drogi jednokierunkowej

- Wprowadzenie znaku B-1 o zakazie ruchu na poprzecznym ist. ciągu pieszym

- Wprowadzenie zakazu skrętu z ul. Wysoka Brama w ul. Wałową znakami 
B-2 i B-22

  - Przyjęto zastosowanie znaków pionowych grupy „S” (średniej) z folii odblaskowej

Szczegóły lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego podano na rys. nr 1-2.

- UWAGI KOŃCOWE

5.1	Wszystkie elementy oznakowania muszą odpowiadać przepisom zawartym w załączniku do Dz. U. Nr 220 poz. 281 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach.

5.2	Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.

5.3	Znaki drogowe pod kątem jakości i zgodności z projektem winny być odebrane przez pracowników zarządcy dróg,

Opracował : Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

- TERMIN REALIZACJI

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu na planowanych 
do przebudowy odcinka III drogi powiatowej nr 3211Z ul. Wałowej od ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama w m. Gryfice

do 31.12.2018r.