INFRASTRUKTURA DROGOWA Leszek Tymicz

72-320 Trzebiatów ul. Rynek 9-10/2 Tel. kom. 507 826 800

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zadanie:	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
w m. Modlimowo – ETAP I

Adres:	dz. nr 235, 238, 239, 250/1, 250/2 obr 0009 Modlimowo

Obiekt:	droga powiatowa klasy L (lokalna) nr 3136Z

Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, 
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Projektował: 		Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

Opracował:		Maciej Bogdański

Jednostka 	
projektowa:		INFRASTRUKTURA DROGOWA Leszek Tymicz
			ul. Rynek 9-10/2, 72-320 Trzebiatów

Trzebiatów, 7 luty 2019r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania						str. 3

- Cel i zakres opracowania					str. 3

- Opis stanu istniejącego						str. 3-4

- Opis stanu projektowanego					str. 4

- Uwagi końcowe							str. 5

- Termin realizacji						str. 5

- Karta zatwierdzenia						str. 6

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny skala 1:500			rys. nr 1

- Schemat usytuowania znaku pionowego

CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiającego

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie

- Inwentaryzacja ist. oznakowania na dzień 05.02.2019r.

- Ustawa z dnia 20 czerwca z 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 03.58.515 ze zmianami)

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729

- Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – oświetlenie przejść dla pieszych
Rekomendacja Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2018r. SKR.1.033.1.2018.KD.1 
NK: 81194/18

- Cel i zakres opracowania

  - Celem opracowania jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu na planowanym 
do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3136Z w m. Modlimowo.

  - Zakres opracowania drogę powiatową nr 3136Z odcinek przejście przez 
m. Modlimowo na długości ok. 620,00m

- Opis stanu istniejącego

  - Omawiany odcinek drogi powiatowej stanowi element podstawowego układu komunikacyjnego powiatu gryfickiego relacji Gryfice – Resko.

  - W stanie obecnym omawiany odcinek drogi powiatowej w terenie zabudowanym posiada nawierzchnię bitumiczną o szer. zmiennej 5,30 – 6,40m dla ruchu dwukierunkowego w stanie technicznym złym.

  - Generalnie przy krawędzi ist. jezdni zlokalizowane są jednostronne ciągi piesze 
szer. 1,50 – 2,00m z kostki bet.

  - Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa zapewnia obsługę komunikacyjną dróg gminnych dz. nr 250/2 i 235 oraz terenów przyległych do pasa drogowego.

  - Za skrzyżowaniem drogi powiatowej z drogami gminnymi dz. nr 250/2 i 235 po stronie południowo – wschodniej znajduje się zatoka autobusowa.

  - Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 3136Z w stanie obecnym występuje oznakowanie pionowe:

- ograniczenie prędkości do 40 km/h znak B-33

- znaki A-30, A-17 ostrzegające o zmożonym ruchu pieszym

- znaki A-1, A-2, A-4 ostrzegające o niebezpiecznych zakrętach

- znaki A-6c, A-6a ostrzegające o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną

- znaki pionowe D-6 i znaki poziome P-10 wyznaczające przejście dla pieszych w rejonie ist. zatoki autobusowej

- tablice U-9b oznaczające ograniczenia skrajni poziomej drogi

- skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową o pierwszeństwie przejazdu oznakowane jest od strony południowo-zachodniej znakiem B-20 „STOP” oraz dla poprawy widoczności lustrem U-18a.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 3136Z w rejonie skrzyżowania z drogą gminną stanie obecnym występuje oznakowanie poziome  linia podwójna ciągła P-4, linia pojedyncza przerywana prowadząca P-1e oraz linia stopu P-12.

Istniejące oznakowanie pionowe podano na rys. nr 1

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

  - Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 3136Z przez m. Modlimowo zakłada ruch dwukierunkowy o szer. jezdni 6,60m (6,00m) - pas ruchu po 3,30m (3,00m) w każdym kierunku) poza odcinkiem prostym w rejonie zatoki autobusowej gdzie jezdnia posiada szer. 5,50m (pas ruchu po 2,75m w każdym kierunku).

  - Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego projekt stałej organizacji ruchu uwzględnia stan istniejący oznakowania pionowego i poziomego przy założeniu uspokojenia ruchu w rejonie planowanych przejść dla pieszych i tak:

- w terenie zabudowanym dla spowolnienia ruchu wprowadzono progi zwalniające U-16b płytowe h=10cm w miejscach planowanych przejść dla pieszych oznaczonych znakami pionowym D-6 oraz znakami poziomymi P-10.
Progi zwalniające (przejścia dla pieszych) poprzedzono oznakowaniem pionowym A-11a z tabliczką T-1 i znakami B-33 ograniczającymi prędkość do 30km/h oraz oznakowaniem poziomym P-25 na podjeździe.

- w uzupełnienie oznakowania skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową po stronie północno-wschodniej znakiem pionowym A-7 oraz znakiem poziomym 
P-13 określającymi pierwszeństwo przejazdu

- na odcinku drogi powiatowej przeznaczonej do przebudowy o szer. jezdni 6,60m założono wprowadzenie oznakowania poziomego liniami P-1b linia pojedyncza przerywana krótka, P-4 linia podwójna ciągła, P-1e linia pojedyncza przerywana prowadząca w miejscach zjazdów i skrzyżowania.

  - Przyjęto zastosowanie znaków pionowych grupy „S” (średniej) z folii odblaskowej

Szczegóły lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego podano na rys. nr 1.

- UWAGI KOŃCOWE

- Po wykonaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej należy usunąć ist. znaki 
A-30 oraz dokonać wymiany znaku A-6c na znak A-6a.

- Wszystkie elementy oznakowania muszą odpowiadać przepisom zawartym w załączniku do Dz. U. Nr 220 poz. 281 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach.

- Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.

- Znaki drogowe pod kątem jakości i zgodności z projektem winny być odebrane przez pracowników zarządcy dróg,

Opracował : Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

- TERMIN REALIZACJI

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu na planowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej nr 3136Z w m. Modlimowo.

do 15.12.2019r.