INFRASTRUKTURA DROGOWA Leszek Tymicz

72-320 Trzebiatów ul. Rynek 9-10/2 Tel. kom. 507 826 800

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
w m. Modlimowo – ETAP I

Adres:	Droga powiatowa w m. Modlimowo
Gmina Gryfice, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:	droga powiatowa klasy L nr 3136Z

Lokalizacja:	dz. nr 235, 238, 239, 250/1, 250/2 obr 0009 Modlimowo

Kategoria obiektu

budowlanego:	IV Elementy Dróg Publicznych

Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, 
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Projektował: 		Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

Sprawdził:		inż. Bogusław Dąbrowny upr. bud. proj. 152/Sz/91
			specjalność: drogowa

Jednostka projektowa:

Trzebiatów, 23 listopad 2018 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania						str. 3

- Cel i zakres opracowania					str. 3

- Opis stanu istniejącego						str. 3

- Opis stanu projektowanego					str. 3-6

- Uwagi końcowe							str. 6

- BIOZ								str. 7-9

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego			str. 10

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys. nr 1	Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

rys. nr 2	Profil podłużny skala 1:50/500

rys. nr 3-4	Przekroje konstrukcyjne

rys. nr 5-8	 Przekroje normalne

III ZAŁĄCZNIKI

- Bilans robót ziemnych

- Bilans warstwy wyrównawczej

I CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiającym nr 56/2018

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Ustalenia z zarządcą drogi powiatowej

- Wizja lokalna w terenie

- Cel i zakres opracowania

  - Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej w m. Modlimowo – ETAP I

  - Zakres opracowania obejmuje pas drogowy drogi powiatowej nr 3136Z odcinek przejście przez m. Modlimowo na długości 619,76m.

- Opis stanu istniejącego

  - Omawiany odcinek drogi powiatowej stanowi element podstawowego układu komunikacyjnego powiatu gryfickiego relacji Gryfice – Resko.
Omawiana droga powiatowa krzyżuje się z drogą krajową nr 6 relacji Szczecin – Gdynia.

  - W stanie obecnym omawiany odcinek drogi powiatowej posiada nawierzchnię bitumiczną szer. 5,30 – 6,40m w złym stanie technicznym.

  - Odcinkowo przy krawędzi ist. jezdni zlokalizowane są ciągi piesze szer. 1,50m z kostki bet.

  - Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa zapewnia obsługę komunikacyjną dróg gminnych dz. nr 250/2 i 235 oraz terenów przyległych do pasa drogowego.

  - Za skrzyżowaniem drogi powiatowej z drogami gminnymi dz. nr 250/2 i 235 po stronie południowo – wschodniej znajduje się zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki kamiennej. Ist. parametry zatoki autobusowej są nieregularne.

  - Szerokość podstawowa pasa drogowego drogi powiatowej 9,00 – 22,20m.

  - Konfiguracja terenu średnio zróżnicowana.

  - W rejonie prowadzenia robót znajduje się uzbrojenie podziemne:

- Sieć energetyczna kablowa NN

- Sieć energetyczna napowietrzna NN

- Sieć kablowa telekomunikacyjna

- Sieć wodociągowa

- Sieć kanalizacji sanitarnej KS

- Sieć kanalizacji deszczowej KD

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Planowany odcinek drogi powiatowej klasy L (lokalnej) dł. 619,76m  przebiega w terenie zabudowanym o dopuszczalnej prędkości 50 km/h.

  - Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego założono wykonanie:

- poszerzeń ist. jezdni drogi powiatowej lokalnej po przebudowie o ruchu dwukierunkowym szer. 5,50m (pas ruchu po 2,75m w każdym kierunku) na odcinkach prostych

- poszerzeń ist. jezdni drogi powiatowej lokalnej po przebudowie o ruchu dwukierunkowym szer. 6,60m (pas ruchu po 3,30m w każdym kierunku) na odcinkach przebiegających w łukach poziomych.

- wyprofilowanie podłużne i poprzeczne ist. nawierzchni poprzez ułożenie warstwy bitumicznej (wyrównawczej) oraz warstwy ścieralnej z asfaltobetonu.

- generalnie jednostronnych ciągów pieszych szer. podstawowej 1,50m zapewniającej komunikację pieszą z drogą gminną dz. 250/2 i dz. nr 235.

- przebudowy ist. zatoki autobusowej

- przebudowę i budowę zjazdów na przyległe posesje

  - Parametry techniczne elementów drogowych:
Jezdnie:

- Klasa projektowanej drogi powiatowej– lokalna „L”

- Kategoria obciążenia ruchu  KR-3

- Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa szer. podstawowej 5,50 m o łącznej dł. 619,76m

- Szerokość pasa ruchu na odcinku szlakowym – 2,75 m, na załamaniach 3,30m.

- Spadek poprzeczny jezdni dwustronny (daszkowy) 2% (4%) oraz jednostronny 2% i 4%.

- Pochylenie podłużne i = 0,3 – 1,2%

Ciągi piesze:

- Szerokość podstawowej 1,50m

- Spadki poprzeczne jednostronne 1-3% w kierunku jezdni

Zjazdy:

- Szer. zjazdów indywidualnych: 3,00 – 5,50m

- Zjazdy indywidualne o spadku podłużnym max 5%

Zatoka autobusowa:

- Szer. zatoki: 3,00m

- Długość zatoki: 20,00m ze skosami 1:2 i 1:3.

- Szer. peronu: 2,00m

- Spadek poprzeczny zatoki i peronu 2% w kierunku jezdni

  - Roboty przygotowawcze
Generalnie istniejące nawierzchnie utwardzone jezdni bitumicznej w stanie technicznym złym.
Założono frezowanie ist. nawierzchni o głębokości 2-3cm oraz miejscowo dla nadania płynności niwelety częściową rozbiórkę.
Przed przystąpieniem do robót asfaltowych sfrezowaną ist. nawierzchnię należy skropić emulsją asfaltową.
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy wykonać korytowanie szer. minimalnej 0,50m pod planowane poszerzenia, a w miejscu rozebranej nawierzchni należy wykonać nową konstrukcję.

  - Oś projektowanej jezdni dowiązano do układu współrzędnych geodezyjnych. 
Wykaz współrzędnych geodezyjnych usytuowania wierzchołków (załamań trasy), skrzyżowań podano na planie sytuacyjnym. Załamania trasy wyokrąglono łukami poziomymi R=20, 100, 140 uwzględniających poszerzenia pasów ruchu na łuku.
Dla poprawy komunikacji pieszej założono rozbudowę ist. ciągów pieszych.
Założono przebudowę ist. zjazdów w dowiązaniu do planowanej nawierzchni jezdni 
o szer. 3,50 – 5,50m.
Zjazdy wyokrąglono łukami R=3 i  R=5.
Założono przebudowę ist. przystanku autobusowego polegającej na wykonaniu zatoki autobusowej szer. 3,00m dł. 20,00m.
Rozwiązanie sytuacyjne podano na rys. nr 1.

  - Rozwiązanie wysokościowe

Z uwagi na ist. zagospodarowanie terenu przyległego do pasa drogowego założono niweletę projektowanej jezdni umożliwiającą obsługę komunikacyjną . Dla nadania płynności przejazdu założono niwelację istniejącego korpusu drogowego poprzez przyjęcie spadków podłużnych w osi drogi: 0,3% - 1,2% oraz spadków poprzecznych daszkowych 2% oraz jednostronnych 2-4%

Profil podłużny jezdni podano na rys. nr. 2

Szczegóły rozwiązania wysokościowego podano na rys. nr 1-2

  - Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopów (korytowanie) należy zachować szczególną ostrożność do znajdującego się istniejącego uzbrojenia terenu. Istniejące uzbrojenie przebiegające nad poziomem koryta należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Dolną warstwę podłoża należy zagęścić do stopnia Is=1,00.

Pobocza i zieleń należy ukształtować z gruntu nasypowego pochodzącego z korytowania.

Nadmiar gruntu pochodzącego z korytowania należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  - Planowana konstrukcja nawierzchni:

- Jezdnia

- warstwa ścieralna z AC8S gr. 5cm

- warstwa wiążąca (na poszerzeniach) z AC16W gr. 5cm

- po frezowaniu warstwa wyrównawcza bitumiczna gr. 3-16cm 
- podbudowa zasadnicza (na poszerzeniach) z kruszywa łamanego 0/31.5mm zagęszczonego mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza (na poszerzeniach) z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

- Zatoka autobusowa

- kostka bet. gr. 8cm na podsypce cement. – piask. gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z chudego bet. gr. 20cm 
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Dla nadania stateczności konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej od strony jezdni założono ułożenie krawężnika najazdowego bet. 22x15cm na ławie bet. C12/15, a od strony peronu krawężnika bet. 30x15cm na ławie bet. C12/15 z oporem.

- Zjazdy

- naw. bitumiczna

- warstwa ścieralna z AC8S gr. 5cm

- warstwa wiążąca (na poszerzeniach) z AC16W gr. 5cm

- naw. kostka bet. gr. 8cm na podsypce cement. – piask. gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm zagęszczonego mechanicznie gr. 20cm 
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm

Dla nadania stateczności zjazdów konstrukcję obramowano krawężnikiem najazdowym bet. 22x15cm na ławie bet. C12/15.

- Ciągi piesze i peron
- kostka bet. gr. 8cm na podsypce cement. – piask. gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm zagęszczonego mechanicznie gr. 10cm 
- podsypka piaskowa gr. 15cm

Dla nadania stateczności konstrukcji ciągów pieszych od strony jezdni założono ułożenie krawężnika bet. 30x15cm na ławie bet. C12/15 z oporem, a od strony pobocza ułożenie obrzeża bet. 30x8cm na ławie bet. C12/15.

5.	Uwagi końcowe

  - Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów obecnych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi.

  - Podłoże gruntowe należy zagęścić do stopnia zagęszczenia Is=1,0.

  - Przyjęto odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe wg stanu ist.

  - Ist. studzienki należy wyregulować do poziomu planowanych nawierzchni utwardzonych.

- 6.	INFORMACJE  BIOZ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowanie w zakresie objętym projektem branży instalacyjnej.

Zadanie:	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3136Z w m. Modlimowo – ETAP I

Nazwa obiektu: 	Roboty drogowe

Adres: 	dz. nr 235, 238, 239, 250/1, 250/2 obr 0009 Modlimowo

Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach, 
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Projektant i adres:

Leszek Tymicz, ul. Rynek 9-10/2, 72-320 Trzebiatów

6. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia dotycząca przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Modlimowo – ETAP I.

6.1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Modlimowo – ETAP I.

- Art. 20, ust1, punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.z 2000 nr 106 poz 1126 z późniejszymi zmianami)

- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2001r nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami)

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 47, poz 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz 1126)

6.2. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy pomocnicze stabilizacja gruntu cementem

- ułożenie krawężnika betonowego

- ułożenie obrzeża betonowego

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

- roboty nawierzchniowe – nawierzchnie bitumiczne (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna)

- roboty nawierzchniowe – nawierzchnie z kostki bet.

- plantowanie poboczy

- roboty wykończeniowe

6.3. Istniejące uzbrojenie

- Sieć energetyczna kablowa NN

- Sieć energetyczna napowietrzna NN

- Sieć kablowa telekomunikacyjna

- Sieć wodociągowa

- Sieć kanalizacji sanitarnej KS

- Sieć kanalizacji deszczowej KD

6.4. Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- nie występuje

6.5. Podczas realizacji n/w robót budowlanych wystąpić mogą przewidywalne zagrożenia:

- roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasie czynnej drogi powiatowej

- załadunek i rozładunek materiałów

6.6. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

6.7. Kierownictwo robot powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykonanie nawierzchni)

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- właściwą organizację placu budowy w tym czasową organizację ruchu na czas budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

- pracownicy powinni być ubrani w kamizelki koloru pomarańczowego na terenie budowy

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i wyrobów oraz substancji niebezpiecznych

6.8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych.

7. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zadanie:  		Przebudowa odcinka drogi powiatowej w m. Modlimowo – ETAP I

Obiekt: 		Roboty drogowe

Lokalizacja: 	dz. nr 235, 238, 239, 250/1, 250/2 obr 0009 Modlimowo

Na podstawie artykułu 20 ust. 4 prawa budowlanego oświadczam, że opracowany projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Modlimowo został opracowany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Od momentu przekazania przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego.

Sprawdzający:

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

Projektant:

inż. Bogusław Dąbrowny upr. bud. proj. 152/Sz/91